Questions  de compréhension (6pts)

- Quelle est la différence entre inv(A)*B et B*inv(A) ?

- Que signifie A = [ 1+%i 0 0 ; 1-%i %i 2].

- Qu’elle est le plus grand nombre en négatif comblement  à deux qu’on peut représenter sur 5 bits.

- Quelles sont les différentes parties d’un nombre flottant, expliquer leur rôle.

- Donner les différentes utilités de la méthode de gauss que vous connaissez.

Exercice n°1(5pts) : Soit le système suivant :

1.02x1-0.05x2-0.10x3=0.795-0.11x1+1.03x2-0.05x3=0.849-0.11x1-0.12x2+1.04x3=1.398

- Montrer que l’algorithme de Jacobi associé à ce système converge.

- Appliquer  la méthode de Jacobi pour 4 itérations (en content l’itération initiale). Quelle est la précision atteinte (ε) ?

Exercice n°2 (9pts) :

Ecrire l’algorithme qui permet de trouver une sous-matrice (L x K) dans une matrice (N x M) et ceci dans n’importe quel sens.